W związku z zapytaniami oferentów dotyczących zadania: „Kształtowanie centrum wsi Rogożewo” wyjaśniamy:

Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów oraz wielkości elementów placu zabaw : zjeżdżalnia, piaskownica, karuzela, huśtawka

Odpowiedź:

- Zjeżdżalnia

W skład zestawu musi wchodzić : zjeżdżalnia (dł. 3,00m, szer. 0,55m, wys. 1,10m), wieża główna (  dł. 1,00m, szer. 1,00m, wys. 3,30m), pomost skośny długi (dł. 2,00m, szer. 1,00m, wys. 1,10m)

Wieża główna oraz pomost skośny wykonane z belek okrągłych drewnianych, impregnowanych ciśnieniowo, o średnicy 120 mm,

Zjeżdżalnia – ślizgi oraz uchwyty wykonane z blachy nierdzewnej

Wymiary zestawu 3,5 x 3,10 m

Wymiary strefy bezpieczeństwa 6,00 x 5,60 m

Wysokość zestawu 3,30 m

Kolor dowolny

Wszystkie łączenia, spawy i mocowania gładkie

Mocowanie do podłoża za pomocą kotew metalowych

- Huśtawka

Przeznaczona dla dwóch osób z siedziskiem prostym oraz „Pampers”

Wymiary 3,70 x 8,00 m, wysokość 2,30 m

Wykonanie z belek okrągłych drewnianych, impregnowanych ciśnieniowo o średnicy min. 140 mm, łańcuchy nierdzewne

Mocowanie do podłoża za pomocą kotew metalowych

- Karuzela

Średnica 1,50 m

Średnica strefy bezpieczeństwa 5,50 m

Podest – z blachy aluminiowej ryflowanej

Talerz do odpychania się – płyta HDPE

Rury – stal malowana proszkowo

Siedziska – sklejka wodoodporna malowana farbą akrylową

Kolor dowolny

- Piaskownica

Kwadratowa

Wymiary 3,00m x 3,00m, wysokość 25-30 cm

Wykonana z drewna, impregnowanego ciśnieniowo

W załączeniu rysunki

Pytanie 2

Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram z podaniem parametrów technicznych

Odpowiedź:

Stolarka zewnętrzna

Okna PCV min. 3 komorowe, kolor biały, szyby zespolone U=1,0W/m2K, (sxh)

- 2,50*1,40m - 4szt – czterodzielne, 2 skrzydła stałe, 2 UR

- 1,92*1,40m – 1szt – trójdzielna, 1 skrzydło stałe, 2 UR

- 1,10*1,40m – 3szt – dwuskrzydłowe 1 skrzydło U, drugie skrzydło UR

- 0,50*1,30m – 2szt – okno jednoskrzydłowe UR,

- 0,30*0,50m – 2szt - okno jednoskrzydłowe UR,

Drzwi aluminiowe 160x250cm 1 szt, na profilach ciepłych w kolorze białym, szklone szybami zespolonymi 2x bezpieczne, z dwoma zamkami, dwuskrzydłowe z naświetlem stałym samozamykaczem, jedno skrzydło wymiar min 90x200cm w świetle.

Drzwi stalowe zewnętrzne pełne ocieplane w kolorze białym EI 30 wymiar 100x200cm z samozamykaczem.

Bramy stalowe rozwierane dwuskrzydłowe 3,10*3,10m – 2szt, ocieplone otwierane ręcznie, w kolorze brązowym.

Drzwi wewnętrzne

1. Drzwi stalowe typowe kolor biały p.poż. EI30 z samozamykaczem - 1,00*2,00m – 2szt

2. Drzwi drewniane z ościeżnicą drewnianą – płycinowe jedno i dwuskrzydłowe wg indywidualnego rozwiązania w nawiązaniu do drzwi istniejących.

- 0,90*2,00m – 3szt.

- 1,25*2,00m – 1szt

- 1,30*2,10m – 1szt

3. Okno podawcze otwierane drewniane

- 1,30*1,40m - 1szt