Nr sprawy: RI. 271.1.2013

Gmina Jutrosin

ul. Rynek 26

63-930 Jutrosin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Grąbkowo i Śląskowo

Gmina Jutrosin, powiat rawicki, woj. wielkopolskie

Zatwierdził:

Zbigniew Koszarek - Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin

Jutrosin, 24.06.2013r.

# Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Jutrosin

Ul. Rynek 26

63-930 Jutrosin

Powiat rawicki, woj. Wielkopolskie

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30

Tel. +48 065 547 14 19, fax. +48 065 547 14 51

NIP Gminy Jutrosin 699-18-67-802

Regon Gminy Jutrosin 411050511

e-mail: umig@jutrosin.eu

www.bip.jutrosin.eu

# Tryb udzielania zamówienia

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej PZP.

# 3.   Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Grąbkowo i Śląskowo

Powierzchnia terenu do utwardzenia wynosi 4 106,48m2, długość 1km. Obecnie jest to nawierzchnia gruntowa.

Zakres zadania obejmuje:

- Roboty przygotowawcze,

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1,00 1 403,22

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1km,

- Obsługa geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

2. Usunięcie drzew

- Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm – szt. 1

- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm – szt. 1

- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm - szt.4

- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm  - szt. 3

- Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-100 cm – szt. 11

- Wywiezienie gałęzi na odległość do 2km. (Miejsce wskaże inwestor)

- Roboty ziemne

- Wykonanie wykopów

- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 3 km samochodami samowyładowczymi 1443,69 m3

2. Wykonanie nasypów

- Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych 203,33 m3 kat. I -III uprzednio odspojonych na odl. do 10 m

- Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III 203,33 m3

- Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gr. I-III 2 475,00 m2

- PODBUDOWA

- Koryta wykonywane mechanicznie średnia gł. 30 2,76cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni – 33,00m2

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 4 406,48 m2

- Skropienie emulsją asfaltową kationową średniorozpadową podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego w ilości 1,0 kg/m2- 4 516,48m2

- Skropienie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m2 - 4 249,98 m2

- jednowarstwowa podbudowa, zasadnicza z kruszyw łamanych naturalnych(KŁNSM) o ciągłym uziarnieniu 0/63,0 mm stabilizowanych mechanicznie gr. 24 cm  -  4 516,48 m2

- Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wytworzonego w węźlebetoniarskim o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm pielęgnowana piaskiem i wodą - 4 516,48 m2

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltoweg wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011), AC11S, (KR1) gr. 4 cm.- 4 106,48 m2

3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość ujęcia w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą parametry zaproponowanych równoważnych rozwiązań.

Dopuszcza się wykonanie układu konstrukcyjnego nawierzchni drogi z udziałem spoiw hydraulicznych

- OPIS SPOIW

Spoiwa są mineralnymi spoiwami hydraulicznymi złożonymi z cementu portlandzkiego, wapna, dodatków pucolanowych typu V oraz regulatorów czasów wiązania. Są to materiały sypkie              o szarym lub ciemnoszarym zabarwieniu.

Możliwość stosowania spoiw określają:

- Aprobata techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

- Atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji.

Spoiwa jako wyroby budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym, a producent musi dokonać oceny zgodności i wydać krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną (zgodnie z art. 5.1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 9, poz. 881).

- ZAKRES ROBÓT

Spoiwa są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym do poprawy nośności       i stabilizacji gruntów, kruszyw i mieszanek. Mogą być wykorzystywane do wykonywania:

- ulepszonego podłoża,

- podbudowy pomocniczej,

- podłoży pod nasypy komunikacyjne,

- warstw nasypów i górnych warstw nasypów,

- górnych warstw podtorza kolejowego,

- nawierzchni dróg technologicznych, tymczasowych i leśnych,

- ulepszenia i uszczelnienia podłoży na składowiskach odpadów,

- ulepszania gruntów podczas wykonywania makroniwelacji terenu.

- OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Spoiwo hydrauliczne – materiał stosowany do ulepszania i stabilizacji gruntu, jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw.

Mieszanka gruntowo-spoiwowa – mieszanka gruntu, spoiwa i wody oraz ewentualnych innych dodatków dobrana w optymalnych ilościach.

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – mieszanka gruntowo-spoiwowa zagęszczona        i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania spoiwa.

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym – proces technologiczny polegający na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu ze spoiwem i wodą (a w razie potrzeby innymi dodatkami) oraz zagęszczeniu wytworzonej mieszanki. Proces ten ma na celu zmianę struktury gruntu, zmianę wilgotności, podniesienie wilgotności optymalnej, poprawę zagęszczenia, podniesienie nośności       i wytrzymałości na ściskanie oraz zwiększenie odporności na wodę i mróz.

- MATERIAŁY

Do wykonania ulepszonego podłoża lub podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowane spoiwem można stosować:

- naturalne grunty rodzime zalegające w podłożu,

- grunty z dowozu, naturalne i sztuczne kruszywa z dowozu, kruszywa z recyklingu,

- kruszywa do doziarnienia,

- spoiwo,

- woda,

- dodatki ulepszające,

- dodatki pielęgnujące.

- Grunty

W zależności od rodzaju gruntu oraz zakładanych parametrów wykonywanej warstwy należy dobrać właściwą odmianę spoiwa. Zastosowanie właściwie dobranego spoiwa i jego optymalnej dawki powoduje:

- zmianę struktury gruntu,

- obniżenie wilgotności naturalnej,

- podniesienie wilgotności optymalnej,

- doziarnienie gruntu,

- poprawę zagęszczalności,

- podniesienie nośności,

- podniesienie wytrzymałości na ściskanie,

- zwiększenie odporności na wodę i mróz.

Przydatność gruntu do stabilizacji spoiwem należy ocenić po wykonaniu wstępnej recepty roboczej, recepty laboratoryjnej i odcinka doświadczalnego. Uzyskanie zakładanych parametrów projektowych potwierdza przydatność gruntu do stabilizacji spoiwem.

- Kruszywa

W przypadku potrzeby uzyskania wysokich parametrów nośności, wytrzymałości                              i mrozoodporności może być konieczne doziarnienie mieszanki poprzez dodanie kruszyw naturalnych, sztucznych lub pochodzących z recyklingu.

- Spoiwa

Należy stosować spoiwo we właściwie dobranej odmianie i optymalnej ilości, spełniające wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM.

- Woda

W przypadku konieczności dodania wody, należy stosować wodę pitną lub wodę z naturalnych zbiorników wodnych. W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania zgodnie                z PN-B-32250.

- Środki pielęgnujące

Należy stosować materiały powłokotwórcze lub folię z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się warstwę piasku o grubości minimum 5 cm lub włókniny o grubości minimum 5 mm utrzymywanych w stanie wilgotnym. Zamiast stosowania środków do pielęgnacji powierzchniowej, na ulepszonym podłożu można ułożyć kolejną warstwę konstrukcyjną pozostawiając ją bez zagęszczenia. Warstwa ta powinna być układana metodą od czoła.

- SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego z spoiwem powinien mieć możliwość wykorzystania następujących maszyn:

- specjalistycznego stabilizatora gruntu (recyklera),

- sprzętu rolniczego do mieszania, jeżeli zakładana głębokość nie przekracza 15 cm,

- mobilnej wytwórni stabilizacji lub węzła betoniarskiego w przypadku dowożenia gotowej mieszanki,

- rozsypywacza spoiwa z możliwością ustawienia dawkowania,

- beczkowozu,

- równiarki lub spychacza,

- walców ogumowanych, stalowych okołkowanych i gładkich – wibracyjnych i statycznych do zagęszczania,

- zagęszczarek płytowych, małych ubijarek mechanicznych lub innych urządzeń umożliwiających zagęszczenie w miejscach trudno dostępnych.

- TRANSPORT

Spoiwa powinny być transportowane autocysternami (cementonaczepa), w sposób chroniący przed zawilgoceniem. W przypadku wykonywania mieszanki gruntowo – spoiwowej w wytwórni stacjonarnej, należy gotową mieszankę transportować samochodami samowyładowczymi (wywrotka, wozidło).

- WYKONANIE ROBÓT

Projektowanie mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwami

Podstawą zastosowania spoiwa drogowego do określonych gruntów lub kruszyw jest recepta spełniająca wymagania zawarte, normach lub dokumentach normalizacyjnych. Stosowanie spoiwa drogowego powinno być zgodne z dokumentacją techniczną określonego obiektu, opracowana według obowiązujących przepisów budowlanych, uwzględniającą właściwości techniczne wyrobu. Ze względu na dużą zmienność warunków gruntowo - wodnych zaleca się wykonanie odcinka doświadczalnego. Projektowanie mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi polega na:

- określeniu wilgotności naturalnej gruntu,

- wstępnym doborze dawki i rodzaju spoiwa,

- określeniu wilgotności optymalnej mieszanki gruntowo-spoiwowej,

- ewentualnej korekcie dodatku spoiwa,

- określeniu właściwości gruntu stabilizowanego spoiwem,

- odniesienie wyników do założeń projektowych.

Recepta powinna zawierać:

- rodzaj gruntu do stabilizacji,

- wilgotność naturalną,

- rodzaj spoiwa,

- zawartość spoiwa,

- zawartość ewentualnych dodatków,

- wilgotność optymalną mieszanki i ewentualny potrzebny dodatek wody.

Dawkowanie i rodzaj spoiwa, w zależności od wymagań projektowych, rodzaju i wilgotności gruntu oscyluje pomiędzy 2% ÷ 10% w stosunku do suchej masy gruntu.

Wykonanie odcinka próbnego z mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwami

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w obrębie prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych warunków gruntowych. Powierzchnia odcinka doświadczalnego powinna mieć co najmniej 800 m2. W czasie wykonywania odcinka doświadczalnego należy potwierdzić właściwą ilość dodatku spoiwa, wody lub innych dodatków. Należy również określić właściwą głębokość mieszania do osiągnięcia właściwej grubości warstwy po zagęszczeniu oraz rodzaj i ilość walców niezbędnych do zagęszczenia. Wykonana warstwa powinna wykazywać parametry zgodne z założeniami projektowymi, w szczególności w zakresie wytrzymałości na ściskanie, nośności i zagęszczenia.

Po zaakceptowaniu wyników badań na odcinku doświadczalnym można przystąpić do właściwego ulepszenia lub stabilizacji gruntu.

Warunki atmosferyczne prowadzenia robót

Minimalna temperatura powietrza prowadzenia robót powinna być wyższa niż 0oC. Nie zezwala się na stosowanie spoiw w temperaturach ujemnych.

Wykonywanie mieszanki gruntowo - spoiwowej

Mieszankę gruntowo-spoiwową należy przygotować z użyciem specjalistycznego sprzętu (stabilizatora/recyklera), sprzętu rolniczego lub w mieszarkach do tego przystosowanych (stacjonarnych/mobilnych). Technologia wykonywania mieszanki gruntowo-spoiwowej powinna być następująca:

- w przypadku gruntów bardzo spoistych – wstępne spulchnienie gruntu,

- ewentualne rozłożenie dodatku doziarniającego,

- ewentualne dodanie wody w celu zapewnienia właściwej Wopt z tolerancją ±10% jej wartości; woda może być dozowana objętościowo lub wagowo,

- rozsypanie spoiwa zgodnie z ilością przewidzianą w recepcie roboczej, w przeliczeniu na 1m2 powierzchni; należy zwrócić uwagę na równomierne rozsypywanie spoiwa; spoiwo powinno być dozowane z dokładnością ±0,5%,

- wymieszanie wszystkich składników na głębokość przewidzianą dla danej warstwy; należy zwrócić szczególną uwagę na poziom homogenizacji wszystkich składników; w przypadku występowania gruntów bardzo mocno spoistych może wystąpić konieczność dwu- lub trzykrotnego wymieszania składników w celu uzyskania jednorodnej mieszanki                              (z uwzględnieniem barwy i uziarnienia). Może być to również konieczne w przypadku stosowania sprzętu rolniczego.

W przypadku konieczności uzyskania bardzo wysokich nośności lub wytrzymałości,                   w szczególności w złych warunkach gruntowo-wodnych może być stosowana technologia wieloetapowa:

- rozłożenia spoiwa,

- mieszanie spoiwa z gruntem,

- wstępne zagęszczenie warstwy,

- ewentualne dodanie materiału doziarniającego,

- ponowne rozłożenie spoiwa, zgodne z receptą roboczą,

- wymieszanie wszystkich składników na zakładaną głębokość.

W tym przypadku pierwszy etap ma na celu doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej Wopt i umożliwienie jego zagęszczenia. Drugi etap powoduje właściwe wiązanie gruntu                i uzyskanie wytrzymałości na ściskanie oraz podniesie nośności. W poszczególnych etapach mogą być stosowane różne rodzaje spoiw.

W miejscach, gdzie wykorzystanie mieszarek ruchomych jest niemożliwe ze względu np. na ograniczenia gabarytowe, grunt należy przemieścić (np. koparka, ładowarka), równomiernie rozłożyć, dodać spoiwo i wymieszać. Taką mieszankę należy ponownie przemieścić w docelowe miejsce wbudowania.

W przypadku wykonywania mieszanki gruntowo-spoiwowej w mieszarce stacjonarnej, wszystkie składniki muszą zostać dostarczone do mieszarki, a następnie razem wymieszane        w ilościach zgodnych z receptą roboczą.

Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy

Po przygotowaniu mieszanki gruntowo-spoiwowej, warstwę należy zagęścić jednym lub dwoma przejazdami walca. Następnie należy ostatecznie wyrównać powierzchnię warstwy i przystąpić do ostatecznego zagęszczania. W przypadku wykonywania warstwy o dużej grubości zaleca się stosować do wstępnego zagęszczenia walce ciężkie okołkowane lub wibracyjne (należy zwrócić uwagę na możliwość podnoszenia się poziomu wody gruntowej w trakcie wibrowania). Dalsze zagęszczanie należy kontynuować z użyciem walców stalowych gładkich lub ogumionych. Potrzebną ilość przejazdów walcem należy dobrać doświadczalnie.

Zagęszczanie należy prowadzić od zewnętrznej krawędzi warstwy i posuwać się pasami równoległymi w stronę środka warstwy. Kolejne pasy powinny zachodzić na siebie, co najmniej      10 cm. Wszelkie zaniżenia warstwy pojawiające się w trakcie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie mieszanki, dodatnie nowej i powtórne zagęszczenie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie w miejscach trudnodostępnych oraz                       w sąsiedztwie szczelin roboczych.

Zagęszczanie należy prowadzić do osiągnięcia właściwego poziomu zagęszczenia, zgodnego                 z założeniami projektowymi.

Spoiny robocze

W celu prawidłowego wykonania spoin roboczych należy kolejne działki dzienne i pasy równoległe wykonywać z zakładem. Zakłady równoległe powinny wynosić co najmniej 10 cm,  a pasy poprzeczne co najmniej 50 cm.

Pielęgnacja warstwy

Metody pielęgnacji warstwy z mieszanki gruntowo-spoiwowej wykonanej z użyciem spoiw:

- utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia,          w czasie, co najmniej 3 dni,

- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotny w czasie, co najmniej 3 dni,

- przykrycie folią na okres 3 dni, ułożenie kolejnej warstwy technologicznej, np. kruszywa; kruszywo powinno być ułożone zaraz po zagęszczeniu warstwy i pozostawione bez zagęszczenia przez okres, co najmniej 3 dni,

- skropienie warstwy emulsją asfaltową,

- skropienie warstwy specjalnymi preparatami powłokotwórczymi.

Metoda pielęgnacji warstwy oraz materiały do niej użyte powinny zostać uprzednio zatwierdzone przez właściwy podmiot.

Wymagania normowe

Założenia projektowe mieszanki gruntowo - spoiwowej oraz warunki wykonywania warstwy,               w zależności od przewidywanego typu robót powinny być zgodne w odniesieniu do norm:              PN-S-02205, PN-S-06102, PN-S-06103, PN-S-96012 oraz z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” i wymogami Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/2009-03-2445/1.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badanie przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpienie do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badanie gruntu/kruszywa przeznaczonego do stabilizacji lub ulepszania. W szczególności należy określić wilgotność naturalną Wn i wilgotność optymalną Wopt mieszanki gruntowo - spoiwowej.

Ocenę spoiw należy przeprowadzić na podstawie kontroli badań Zakładowej Kontroli Produkcji. Producent powinien dysponować aktualnym certyfikatem ZKP oraz dostarczyć na żądanie Krajową Deklarację Zgodności. Każdą dostawę należy ocenić wizualnie. Przed wykonaniem odcinka doświadczalnego należy zatwierdzić receptę laboratoryjną i wszystkie jej składniki.

Badania w czasie robót

Tabela 1. Zakres i częstotliwość badań w czasie wykonywania stabilizacji/ulepszania gruntu spoiwami hydraulicznymi.

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej Wopt z tolerancją±10% jej wartości. Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od Is≥1,00 wg normalnej próby Proctora. Zagęszczenie należy badać bezpośrednio po zagęszczeniu warstwy za pomocą pierścienia wciskanego w podbudowę lub wolunometru.

Ocenę zagęszczenia można przeprowadzić również za pomocą płyty statycznej VSS. Nośność wykonanej podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

Badanie wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności

Wymaganie zawarte w PN-S-96012 lub „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych      i półsztywnych” dla podbudowy ulepszonej i stabilizowanej, należy uzupełnić dla marki stabilizacji stwardniałej mieszanki stabilizowanej spoiwem wg Tabeli nr 2.

Natomiast dla klasy mrozoodporności stwardniałej mieszanki stabilizowanej spoiwem wg Tabeli    nr 3.

Tabela 2.

Oznaczenia:

Rm42	–	wytrzymałość na ściskane próbek walcowych po 42 dniach twardnienia, w tym ostatnie    14 dni moczenia w wodzie,

Rm28	–	wytrzymałość na ściskane próbek walcowych po 28 dniach twardnienia, w tym ostatnie    14 dni moczenia w wodzie,

Rm7	–	wytrzymałość na ściskane próbek walcowych po 7 dniach twardnienia przy przechowywaniu w wilgotnym piasku,

wnoś	–	wskaźnik nośności wg normy PN-S-96012.

Uwaga: za miarodajne wytrzymałości na ściskanie należy przyjmować Rm28, natomiast wytrzymałość Rm7 ma charakter pomocniczy. W przypadkach, gdy wytrzymałość Rm28 jest mniejsza od wymaganej można sprawdzić wytrzymałość na ściskanie po 42 dniach Rm42                   i w przypadku pozytywnym uznać jako odpowiadającą danej marce stabilizacji. Próbki do badań powinny być przygotowywane i badane wg PN-S-96012 lub PN-S-06103.

Tabela nr 3.

Oznaczenia:

Rm28	–	wytrzymałość na ściskane próbek walcowych po 28 dniach twardnienia, w tym ostatnie    14 dni moczenia w wodzie,

Rz28	–	wytrzymałość na ściskane próbek walcowych po 28 dniach twardnienia, w tym ostatnie    14 dni zamrażania i odmrażania,

Rm28	(d) – dolna granica wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dla danej klasy wytrzymałości wg Tabeli nr 2,

Rz28	–	graniczna wytrzymałość na ściskanie próbek walcowych po 28 dniach twardnienia,      w tym ostatnie 14 dni zamrażania i odmrażania,

E	–	wskaźnik mrozoodporności określony przez klienta.

Uwaga: Za miarodajne wymaganie mrozoodporności należy przyjmować Wz lub Rzo28.

Próbki do badań powinny być przygotowywane i badane wg PN-S-96012 lub PN-S-06103.

Postępowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spełniające wymagań rozdziału „Kontrola jakości robót”, Wykonawca naprawi na swój koszt według metody i w terminie zaakceptowanym przez właściwy podmiot.

Odbiór robót

Wykonane warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi są odbierane przez właściwy podmiot na podstawie oceny wizualnej, wyników badań laboratoryjnych, pomiarów geodezyjnych i innych ewentualnych zaleceń.

Tolerancje dotyczące parametrów technicznych takich jak: grubości warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, grubość podbudowy zasadniczej     z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, spadki poprzeczne, dokładność i równość warstw należy realizować w oparciu o Ogólną specyfikację techniczną D-04.05.01a Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 2012, ” BZDBDiM Sp.    z o.o. 2012 r. oraz (OST) D-04.04.02. i OST „Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem.” BZDBDiM Sp. z o.o. 2012 r.

Podstawa płatności - przewidywany do wykonania zakres robót

Cena wykonania 4 106,48 m2 konstrukcji nawierzchni obejmuje:

- wykonanie badań gruntów,

- ustalenie recepty stosowania spoiw,

- wykonanie badań kontrolnych,

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu i transportu,

- zabezpieczeni wykwalifikowanej grupy specjalistów do realizacji zadania,

- dostarczenie materiałów na budowę,

- roboty przygotowawcze,

- wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu,

- wytyczenie trasy drogi w terenie na podstawie dokumentacji technicznej,

- formowanie i profilowanie pasa drogowego w celu osiągnięcia zgodnie z dokumentacją techniczną zaprojektowanego profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych,

- wykonanie próby technologicznej,

- wykonanie na życzenie inwestora odcinka próbnego o długości min. 100m,

- ulepszenie gruntu rodzimego (z ewentualnym doziarnieniem lub wywyższeniem korpusu drogowego) na głębokość 25 cm spoiwami hydraulicznymi, do osiągnięcia wskaźnika nośności CBR po 7 dniach pielęgnacji – min. 70%,

- wbudowanie 20 cm kruszywa naturalnego o parametrach grupy nośności podłoża G1,

- stabilizacja wbudowanego kruszywa spoiwami hydraulicznymi do osiągnięcia docelowej wytrzymałości na ściskanie warstwy stabilizowanej – Rc = 5,0MPa,

- wykonanie wiązania międzywarstwowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości    0,5 kg/m2 (zalecana emulsja o pH >4),

- wbudowanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W dla (KR1-KR2) wg WT-1       i WT-2 z 2010 r. (2011) gr. 5,0 cm,

- uporządkowanie placu budowy.

Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie Zamawiającego.

3.3. Szczegółowy zakres robót określony został w:

- projekcie budowlanym – załącznik nr SIWZ

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr SIWZ
3.4. Kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

# Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 15.10.2013 roku.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

    - Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa, przebudowa, rozbudowa, remont drogi bądź chodnika lub utwardzenie terenu/placu na której została wykonana nawierzchnia asfaltowa , o powierzchni co najmniej 2.000m2.

    - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

    - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych oświadczeń oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.

Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dostarczyć należy:

6.1.1. Wypełniony formularz oferty przetargowej – wzór druku stanowi załącznik nr 1  SIWZ. Formularz ofertowy ma stanowić pierwszą stronę oferty.

6.1.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP -  wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 2 SIWZ;

6.1.3. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór druku wykazu stanowi załącznik nr 4 SIWZ;

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

6.1.4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – Wzór stanowi załącznik nr  do SIWZ

6.1.5. Opłaconą  polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik  do SIWZ,

6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6.2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów zbiorowych,

6.3. Każdy Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punktach 6.1 i 6.2  SIWZ  składa również:

6.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) – wzór druku oświadczenia stanowi załącznik  do SIWZ

6.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.4.1. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 i 6.2.6

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

6.4.2. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy;

6.4.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4.1 tiret pierwsze i trzecie i 6.4.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w 6.4.1 tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.4.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.1 i 6.4.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6.5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 24 ust. 1 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie, natomiast pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6.5.2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.5.3. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika.

6.5.4. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.5.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Pan Marek Glura tel. (65) 5471419
lub

Pan Krzysztof  Kasprzak tel. (65) 5471419 
Z w/w osobami kontaktować należy się w godzinach od 8.00 do 15.00.

- Wadium.

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Termin związania ofertą.

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

## Wymagania podstawowe

    - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub większą ilość zadań. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

    - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców).

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii wystawione przez osoby do tego upoważnione,

    - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Forma oferty.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

    - Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

    - Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

    - Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

    - Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

    - Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane.

    - Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

    - Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Grąbkowo i Śląskowo . Nie otwierać przed dniem 11 lipca 2013 roku godz. 10:15”

    - Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

  - Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, pok. nr 5 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11 lipca 2013 roku do godziny 10:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie, Rynek 26, 63-930 Jutrosin, , w sali narad, w dniu 11 lipca 2013 roku o godz. 10:15

# Opis sposobu obliczenia ceny

  - Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejscu po przecinku w PLN.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców opracowania kosztorysów ofertowych.

  - Na cenę oferty powinny składać się koszty: wynikające z przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozostałej dokumentacji projektowej oraz inne koszty, których poniesienie jest niezbędne do realizacji zakresu prac będących przedmiotem zamówienia, takie jak: koszt urządzenia i dozoru placu budowy, uporządkowania placu budowy i zaplecza, koszty ubezpieczenia robót i budowy, koszty energii elektrycznej, koszty obsługi geodezyjnej.

# Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

    - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

    - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Kryterium oceny:
Cena oferty – waga 100 %.

  - Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów, w następujący sposób:

C = (Cncb/Cbob) x 100 x 100%, gdzie:

C - ilość punktów za cenę,

Cncb - najniższa cena brutto,

Cbob - cena brutto oferty badanej

13.4. 	Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą pod względem kryterium oceny ofert określonego w pkt. 13.2 SIWZ.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

    - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 14.2 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Przed podpisaniem umowy należy wnieźć zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w punktcie 15 SIWZ.

  - W celu ustalenia terminu podpisania umowy Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15.1.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia  tj. zaoferowanej ostatecznej ceny łącznie z podatkiem VAT /po  zaokrągleniu  do 100 zł w górę/. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

-	pieniądzu na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy Wschowa

Nr 94 8669 0001 0023 0319 4000 0019 z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  na: Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Grąbkowo i Śląskowo

- 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- 	gwarancjach bankowych,

- 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

# Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia

  - Zmiany umowy o zamówienie publiczne dopuszczalne są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionych przypadkach:
- zmiany stawki podatku VAT
- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób  wymienionych przez strony do realizacji umowy
- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę
- zmiany terminu wykonania zadania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych),
- zmiana terminu wykonania umowy ze względu na warunki pogodowe, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac,

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w prawie zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy - PZP.

# Podwykonawstwo

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Wskazanie informacji o podwykonawcach nastąpi w Formularzu Oferty.

# Informacje dodatkowe

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.