ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem dotyczącym podłogi w sali sportowo-widowiskowej w Szkaradowie informuję, iż wylewka sportowa winna spełniać następujące wymagane warunki:

- redukcja siły ≥53% DIN 18032

- odbicie piłki ≥90% DIN 18032

- twardość Shore A=80÷90 DIN 53505

- wytrzymałość na uderzenie ≥8Nm DIN 18032

- max obciążenie statyczne 15 kg/cm²

- palność klasa I

- Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 7N/mm² DIN 54455

- Wytrzymałość na rozdzieranie > 20 N DIN 53515

- Wytrzymałość na ścieranie ≤ 0,08 mm DIN 54004

- Współczynnik tarcia ≥ 0,46 DIN 18032

- Połysk 3-6 promili

- Stopień odbicia światła 0,1÷0,3 DIN 5033

Posadzkę w pom nr 7 na piętrze tj. siłownia należy wykonać na podłożu betonowym z wylewką poliuretanową przy zachowaniu warunku, że materiały użyte do wykonania muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać niezbędne certyfikaty i normy dopuszczające do użytkowania obiektu sportowego.

Posadzki należy wykonać zgodnie z kosztorysem:

- sala sportowa Poz 1420 – Podłoga sportowa w ilości 709,531 m²

- pom. nr 7 na piętrze – Siłownia Poz 1560 – Posadzka sportowa w ilości 48,23 m²