ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  ROBÓT

KOBRA wer. 9.3

Temat nr : W06-021-0001

Roboty ziemne i montażowe

Budowa :

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego

Obiekt :

Kolektory sanitarne, deszczowe i sieć wodociagowa od W1 do W4

Adres :

Osiedla mieszkaniowe na terenie wsi Nowy Sielec gm. Jutrosin

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

1

STAN :   Kolektory kanalizacji sanitarnej

1.1

ELEMENT :   Roboty ziemne

1

KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

0,359

km

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa kanałów w terenie równinnym

359 / 1000 =

0,359

Razem   =

0,359

km

2

KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

11,967

szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

359 / 30 =

11,967

Razem   =

11,967

szt

3

KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

143,600

m-g

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pompowanie wody

4

KNR 201-0317-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

51,140

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w

gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

5

KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

76,720

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w

gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

6

KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

460,300

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w

gruncie kategorii: I-II

7

KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

690,450

m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w

gruncie kategorii: III

8

KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

574,400

m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach

suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

359.00 * 2.00 * 2 * 0.40 =

574,400

Razem   =

574,400

m2

9

KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

861,600

m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach

suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

359.00 * 2.00 * 2 * 0.60 =

861,600

Razem   =

861,600

m2

10

KNR 201-0321-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

574,400

m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach

suchych kat. I-IV - dopłata za każdy dalszy 1,0 m szerokości wykopu, przy głębokości wykopu: do 3,0 m

359.00 * 2.00 * 2 * 0.40 =

574,400

Razem   =

574,400

m2