ZESTAWIENIE  PRZYŁĄCZY  WODOCIĄGOWYCH

STARY SIELEC  -  ROGOŻEWO

| Lp. | Nr | Nr | Sposób | Długość rurociągu PE |  |  | Rura Ochron. | Wodo- | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | przyłącza | posesji | Podłączenia |  63 |  40 |  32 | 90 mm | mierz |  |
|  |  |  |  | m | m | m | m |  mm |  |
| 1 | P1 | 2 | NN 160/50 | 12 |  |  |  | 25 |  |
| 2 | P2 | 3 | NN 160/32 |  |  | 7 |  | 20 |  |
| 3 | P3 | 7 | T 63/32 | 14 |  | 4 |  | 20 |  |
| 4 | P4 | 7 | T 63/32 | 27 |  | 10 |  | 20 |  |
| 5 | P5 | 6 | T 63/32 |  |  | 5 |  | 20 |  |
| 6 | P6 | 6 | T 63/32 |  |  | 5 |  | 20 |  |
| 7 | P7 | 5 | T 63/32 | 11 |  | 6 |  | 20 |  |
| 8 | P8 | 5 | T 63/32 | 14 |  | 6 |  | 20 |  |
| 9 | P9 | 54 | NN 160/32 |  |  | 39 |  | 20 | Asfalt |
| Razem: |  |  |  | 78 |  | 82 |  |  |  |

Długość przyłączy         - 160 m

Wodomierz  śr. 20 mm   -    8  szt.

śr. 25 mm   -    1  szt.

Nawiertka NN 160/32    -    2  szt.

Nawiertka NN 160/50    -    1  szt.

T PE 63/32                     -    6  szt.

X PE 63                          -    3  szt.

Rozbiórka i naprawa nawierzchni asfaltowej – 5 m